大连水泥集团有限公司—2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之二以及环境管控平台等项目

招 标 文 件

招标文件编号：DSJT2025-SC006

招 标 人: 大连水泥集团有限公司

日    期：  2025年10月21日

目录

第一章  招标公告	3

第二章 投标须知	5

第三章 评标办法	10

第四章 技术及商务要求	11

第五章 投标文件格式	24

# 第一章  招标公告

1．招标条件

本招标项目大连水泥集团有限公司已具备招标条件，现进行招标，特邀请有意向的潜在投标人(以下简称申请人)提出投标申请。

2．项目概况与招标范围

2.1工程特征：

大连水泥集团有限公司—2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之二以及环境管控平台等项目。

2.2建设地点：  辽宁 省 大连 市 金普 新区 七顶山 街道金七路1号

2.3招标工期：合同签订日起60个日历日内完工。

供货期要求：。

2.4招标范围：

2.4.1、详见报价单工程细项及技术规范要求

3．投标人资格要求

3.1投标人应在中华人民共和国境内合法注册具有独立企业法人资格，须提供公司营业执照,营业执照最新检审合格且营业执照经营范围,满足本项目内容具有独立承担民事责任的能力。

3.2 财务要求：投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

3.3 信誉要求：投标人近三年没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题。在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询未被列为失信被执行人。

3.4项目主要管理人员要求：项目经理或项目负责人均具备丰富的项目安装技术服务能力和实施经验。具备完整的技术支持团队，能够确保本项目建成的正常、有效运行。

3.5本项目不接受联合体投标。

4．资格审查方式

本次招标采用资格后审方式，由评标委员会在开标会上对投标人进行资格审查，所有通过资格审查的有效投标人均可以参加评标。

5．投标申请报名及招标文件获取

5.1本次招标方式采用线上获取方式进行。有意参加投标实施工程的单位，请到大连水泥集团有限公司官网（http://www.dsjt.com.cn/）自行下载招标文件。

6．投标文件的递交

6.1递交投标文件的截止时间（申请截止时间，下同）

6.2 逾期送达的投标文件，不予受理。

7．质量要求

详见第四章请购规范

8．报价方式

分项报价。每分项价格为完全综合单价，完全综合单价包括但不限于：所有材料费、安装费用、验收服务费、包装费用、运杂费用、保险费用、检验检测费、装车费用、售后服务费用、税费、利润、技术资料费、专利或专有技术使用费用、调试时所需消耗品、指导安装过程中所发生的安全、劳保、管理费等所需的全部费用。投标人应充分了解该招标的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

9．联系方式

公司名称：大连水泥集团有限公司

地    址： 辽宁省大连市金普新区七顶山街道金七路1号

邮    编：  116000

联 系 人：   杨洪业

电    话：  18840990716

10．.其他要求

答疑、查看、地点：辽宁省大连市金普新区七顶山街道金七路1号大连水泥厂，联系人：张玉磊，联系电话：18840990738。

第二章 投标须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 大连水泥集团有限公司 |
|  | 工程名称 | 大连水泥集团有限公司—2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之二以及环境管控平台等项目 |
|  | 建设地点 | 大连水泥集团有限公司大连水泥厂院内 |
|  | 招标范围 | 详见报价单、请购规范技术要求 |
|  | 承包方式 | 分项工程承包 |
|  | 工期要求 | 招标工期：合同签订日起60个日历日内完工。 |
|  | 质量标准 | 符合质量验收标准（详见第四章） |
|  | 施工现场情况 | 具备施工条件。 |
|  | 投标人资格 要求 | 1.投标人应在中华人民共和国境内合法注册具有独立企业法人资格，须提供公司营业执照,营业执照最新检审合格且营业执照经营范围,满足本项目内容具有独立承担民事责任的能力。 2.财务要求：投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务制度。 3.信誉要求：投标人近三年没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题。在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询未被列为失信被执行人 ４.投标人业绩要求：自提交投标文件截至日期起向前追溯５年内，至少完成两项类似本项目的超低排放改造工程成功业绩，需提供相关业绩的合同附件（具有双方公章）、用户证明（项目验收单及业主联系方式等）；类似项目界定原则为不低于本次投标金额的５０％并采用本项目相同的核心技术或设备。 ５.项目主要管理人员要求：项目经理或项目负责人均具备丰富的项目安装技术服务能力和实施经验。具备完整的技术支持团队，能够确保本项目建成的正常、有效运行。 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
|  | 装订要求 | 投标文件编制正本一份，副本3份，电子版1份，并明确写明“投标文件材料正本”和“投标文件材料副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 2、标书封口处应加盖公章，包封上应注明招标单位名称及工程名称、投标单位名称、地址、联系方式，并注明开标时间以前不得开封。 3、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位法定代表人或委托代理人亲自签署并加盖法人公章和法人代表印签。如有修改应由法定代表人或其委托代理人亲自签署并加盖法人公章和法人代表印签。 |
|  | 投标截止时间 | 投标截至时间：2025年10月30日09：00 |
|  | 投标文件 递交地点 | 大连市金普新区七顶山街道金七路一号大连水泥厂 |
|  | 现场踏勘 | 需踏勘 |
|  | 开标时间及 开标地点 | 开标时间：2025年10月30日09：00 开标地点：大连水泥集团有限公司大连水泥厂中控楼二楼会议室 |
|  | 质保期 | 工程完工验收合格运转之日起12个月。 |
|  | 其他说明 | 报价采用两次报价。所有报价均以人民币为准。 （提醒：投标方应在报价前详细阅读招标公告内容，若有不详之处与联系人及时沟通，谨慎填写价格）。 1、投标文件中开标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标报价表为准。 2、若大写金额与小写金额不符时，则以大写金额为准。 3、按项目分别报价，明确含税价、不含税价、税率。 4、投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件和各种税费等，在价格执行期间其项目价格不再实行政策性调整和变动。 |
|  | 安全资质审查 | 投标人应当在投标书发出前3日完成招标方安全主管部门相应安全、施工资质的审查。对于安全资质审查不合格者该单位投标无效。安全资质审核要求见附件。 |

二、投标人须知正文部分

1．总则

1.1项目概况

1.1.1根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2招标范围、计划工期和质量要求

1.2.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

# 1.3投标人资格要求

投标人应符合招标公告中明确的投标人资格要求。投标人可单独参与本招标项目中的其中某单独项目竞标。

1.4费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

对涉及工程文件、图纸、资料的人员要严格进行保密教育，严守国家保密规定，各种文件、图纸、资料的传递转交要严格履行手续。对违反保密规定造成失泄密者，除追究当事人的责任外，还要追究法定代表人的责任，严重的移交司法机关处理。

招标人对有关保密的其他要求：无。

1.6语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8踏勘现场

1.8.1招标人提前联系招标单位踏勘项目现场。

1.8.2经招标人允许，投标人及其代表方可进入现场实施踏勘。

1.8.3投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.4除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.5招标人在踏勘现场中应客观、准确介绍工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

2．招标文件

2.1招标文件的组成

招标文件由招标公告、投标人须知、评标办法、项目概况及技术和商务要求、附件/投标文件格式等内容构成。

招标文件以中文编写。

2.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问要求澄清，招标人应当视情以适当方式予以澄清。

3．投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一册：商务标

①投标函；

②投标报价明细表；

③法人代表身份证明书；

④法定代表人授权委托书

⑤近3年业绩情况表（含业绩）

⑥投标人认为需要提供的其它资质资料

第二册：技术标

- 技术方案（含第四章技术规范）

- 供货范围（包含产品清单及安装等）

- 售后服务及培训计划

3.2投标报价：投标人应按招标文件要求填写相应表格

3.3 投标文件的编制

3.3.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.3.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记：见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前向招标人递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人应按投标人须知前附表规定的开标时间（投标截止时间）和地点开标

5.2 开标程序

开标工作由大连水泥集团有限公司评标委员会组织实施。

6. 评标

6.1评标委员会

由大连水泥集团有限公司评标委员会负责评标工作。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章 评标办法 规定的评审因素、标准对投标文件进行评审。

7．中标通知

在投标有效期内，招标单位将以书面形式向中标单位发出中标通知书.

8．签订合同

中标单位应按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与建设单位代表商谈并签订合同。

第三章 评标办法

本次“大连水泥集团有限公司—2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之二以及环境管控平台等项目”采用多次评审的评标办法。本项目评审分为初步评审、首轮报价评审和最终报价评审三个阶段。

- 由招标评审组对投标文件所述技术方案进行资格性和符合性初步审查，通过审查的单位进入首轮报价评审。

- 开启所有通过初步审查单位的“首轮报价表”，招标评审组将评审出报价合理的单位进入最终报价评审阶段。

- 要求所有进入最终评审阶段的单位在规定时间内提交密封的“最终报价表”，“最终报价表”是确定中标单位的唯一依据。

- 在满足全部实质性要求的前提下，最终报价最低的单位将被推荐为中标单位。

第四章  技术及商务要求

一、总体要求

| 項次 | 品名规格 | 单位 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低排放全厂环境管控平台建设项目 | SET | 1 | 1、满足《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》环大气〔2024〕5 号文件内容要求。 2、满足《辽宁省水泥行业超低排放改造实施方案》辽环发〔2024〕14号文件内容要求。 3、满足《水泥企业超低排放控制技术指南》环办大气函〔2024〕209号文件内容要求。 4、满足环保监管部门、超低排放评估专家组验收通过。 |
| 2 | 视频监控改造项目 | 个 | 64 |  |
| 3 | 门禁系统建设项目 | 套 | 2 |  |
| 4 | 洗车机智能化改造项目 | 台 | 3 |  |
| 5 | 喷淋新增及改造项目 | 套 | 6 |  |
| 6 | 装运DCS改造项目 | 项 | 4 |  |
| 7 | 电缆敷设项目 | 项 | 3 |  |

二、超低排放全厂环境管控平台建设项目

1、平台功能要求

平台建设单位负责从ABB DCS系统、装运局控罗克韦尔 AB PLC系统、脱销西门子WINCC系统提取需要的数据。

|  | 功能 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 三维实景图 | 超低排放全厂环境管控平台3D 地图技术要求:采用手工建模L3级别，构建大于 0.5 米的模型结构，最小观察距离 5-25 米，最大观察距离 10KM 模型结 构，最大允许省略尺寸 5 米(允许省略建筑不重要的 建筑凹凸立面)。采用多角度航拍和地面设备拍摄， 正射影像厂区管道图像不低于4800万像素。 |
|  |  | 支持缩放、拉近、旋转等镜头控制操作，支持 POI点位数据叠加，能直观展示厂区三维地图及主要监测点位位置及状态，作为对外迎检、参观的一个窗口，使到访人员通过该窗口就能了解到企业相关的环保监测治理概况，并将关键生产参数及亮点工程进行突出介绍。 |
|  |  | 将监测设备、视频监控和环保车辆等叠加至 3D 模型上，通过不同的图标、颜色等表现各点位的状态、位置信息，直观呈现厂区环境参数热力分布，点击各点位能实现各设备数据和视频查看。 |
|  | 视频显示 | 能够以多宫格的形式将摄像机数据接入平台上，可以调用、回放全部环保的相关视频。 支持视频内容的预览、回放、放大、缩小，能够随时进行视频抓图。 |
| 无组织监管 | 数据监测 | 记录如雾炮抑尘、洗车机等无组织治理设施的启停状态和运行参数，如电流、流量、水压等。 提供无组织监测设备的历史数据查询功能。支持按点位名称和时间进行查询和检索，能实现日月年报表、历史趋势、曲线图展示，支持数据导出。 存储时间不少于5年。 |
|  | 无组织排放源清单 | 按照政策要求，对梳理出的无组织排放源清单各点位运行信号集中采集。 根据无组织排放源名称、单元、工序、编号等多方式进行筛选查询，包括设施基本信息、设施运行情况、污染治理设施运行情况等内容。 |
|  | 洗车机智能化改造 | 洗车台可采集记录每辆车的车牌号，采集洗车机运行信号（车抬杆信号、出车抬杆信号、水泵启停信号）记录开始洗车时间、洗车结束时间，采集水量、水压信号，生成洗车台账记录，洗车实时视频或车辆清洗照片，实现车辆清洗记录的闭环展示。 能自动甄别未通过洗车机的违规车辆并对其违规行为进行记录及平台告警，可联动门禁系统管控对应车辆禁止出厂。 预留新建洗车台采集功能。 |
|  | 环保清洁车 GPS | 安装车辆定位（GPS）装置，基于3D地图，将企业现有环卫车车辆位置信息传输至智能管控平台。 记录环保清洁车辆当日、累计工作次数、历史工作情况。 能够及时掌握厂区内的环保车辆的位置，便于环保清洁车辆的管理，可发送指令，及时调度。 可实现环保车辆历史轨迹存储和回放，调度记录。 |
|  | 喷淋改造 | 平台通过采集到的电压、电流、水压、水量等数据， 实时监测生产设备及治污设施运行信息及时发现 生产设备运行时的异常情况。 |
| 有组织监管 | 数据监测 | 将政策要求的有组织DCS信号接入平台侧进行数据归集展示，可依据需求集成各工段的DCS工艺流程图在平台侧集中展示。 |
|  |  | 以表格及趋势图的方式实时展示平台接入CEMS监测设备的实时数据、小时数据。 |
|  |  | 提供有组织CEMS历史数据查询功能，支持按点位名称和时间进行查询和检索，能实现日月年报表、历史趋势、曲线图展示，支持数据导出。 |
|  | 超标预警 | 平台需要记录CEMS监测设备的分钟值数据（1分钟上报一次），依据分钟值的数据趋势判断CEMS小时均值的超标情况，如存在超标风险根据企业提供的组织架构按照严重情况进行报警信息推送。 |
|  | 污染物日排放量生产监测 | 将企业全厂的有组织排放源进行统计，按污染源排放清单录入平台进行展示，统计有组织排放源的治理现状、监测现状、设施运行情况等内容。 |
|  |  | 可对CEMS监测浓度与排放限值进行比较，并能够实现指定时间段内的达标统计。 |
| 门禁系统 |  | 根据车辆排放标准进行管控，防止不符合排放标准的车辆出入，能够显示和查询进出厂车辆的电子台账基本信息，可实时展示车牌、车辆运输货物品名、载荷量等重要物流信息。按照《关于做好水泥和焦化企业超低排放评估监测工作的通知》要求，门禁系统具备车辆信息审核和校验、实时统计核算清洁运输比例和车辆进出异常实时报警等功能。门禁及视频监控系统应与厂内一卡通系统关联，建立车辆进出厂历史记录电子台账，建设中道闸、摄像头等设备尽可能利旧。 门禁系统配套小程序：支持司机扫码上传行驶本、驾驶证、随身清单、车辆照片，小程序自动识别车牌号、车辆识别代码、发动机编号、发动机型号、生产日期、车辆品牌、制造商名称、所有人、车牌颜色、燃料类型、排放阶段、货车类型、车辆种类、使用性质。其中，车辆识别代码、发动机编号、发动机型号、排放阶段等重要信息不允许手动修改。小程序拥有信息校验功能，对多个图片内的相同信息进行比对，防止有人图片造假。若遇突发情况司机未带手机情况，司机可到厂端无人值守岗处利用管理后台录入系统。 审核：司机上传相关信息后，小程序将信息推送至管理后台，厂内管理员审核确认信息正确无误，审批通过，该车辆注册成功，门禁可放行。门禁系统后台支持配置车辆进入权限。 |
| 清洁运输 清洁运输统计 |  | 统计清洁运输占比。此功能基于招标方现有物流或计量系统，需向平台提供不同种类物料的清洁运输数据。 |
|  |  | 根据政策要求，平台能够通过接入厂区内门禁系统与一卡通系统大宗物料计量数据，并通过统计分析，同步生成清洁运输比例及台账记录。 |
|  |  | 根据政策要求，将企业运输车辆及非道路移动机械台账信息接入平台，厂内运输车辆台账记录包含车辆编号、名称、类型、规格型号、生产厂家、生产编号、出厂日期、出厂编号以及排放阶段等内容；非道路移动机械台账记录内容包括编号、名称、类型、规格型号、生产厂家、生产编号、制造商、出厂日期、出厂编号、排放阶段、环保编码标识号等内容。 |
| 视频监控 |  | 提供视频存储和回放功能，存储时间不少于1年。（满足不少于80个视频） |
|  |  | 平台需要将清洁运输门禁卡口相机、易产尘点、洗车平台等视频监控点位按照监控区域进行分类，无需安装插件就可在平台直接播放视频监控实时画面，可进行历史回放查询。 |
| 其他功能 | 系统配置 | 系统配置下设公共代码集、用户管理、运行参数、功能配置、用户角色5个子菜单，可对代码信息进行添、改、删、查等操作，并根据用户需求创建用户权限功 能方便企业内部管理。 |
|  |  | 用户与角色管理：为更好的实现环境平台管理和维护，分别对不同角色进行权限管理，管理员帐户拥有最高权限，可以分配所有子帐户，分厂管理员帐户可以分配不超过自身权限的子帐户，其它帐户只可以查看分配管辖范围的内容或填报反馈信息。 |
|  | 数据接口功能 | 外部系统数据对接需求：智慧工厂综合平台、DCS系统、能管平台、设备在线系统、视频设备、外部气象数据对接、安全生产、消防接口、能源接口等。 |
|  | 手机APP/小程序 | 提供监测设备基本信息的展示功能，用户点击监测 设备，能够展示设备名称、设备 ID 、设备位置、 运行情况、当前状态等。 |
|  |  | 管理人员办公室电脑和手机移动端能够支持根据不同的用户权限可查看平台统计功能。 |
| 验收项目完工 |  | 需要保证超低排放平台外部验收合格，其中包括：验收协调、验收通过，验收期间发生的任何费用都由施工方承担。 |

2、具体要求：包括不限于设备配置类型、名称、品牌、技术参数/规格、数量、单价等。其中配置类型包括不限于软件平台、防火墙、服务器（含存储）、交换机、服务机柜、操作电脑（含显示器、操作系统）、展示大屏、无线网桥、网闸、视频配置存储、GPS 、UPS电源等。

3、数据接入内容：包括不限于抑尘装置、DCS 数据、环保清洁车 GPS定位系统数据、有组织监测数据、视频监控、洗车平台数据、门禁系统数据等。

4、工程范围：包括不限于所有硬件、软件、材料、现场施工、调试、验收、培训等。

5、所有设备、材料等采用国内知名品牌，材料、施工质量等满足国标。

三、视频监控改造项目

1、技术要求：高清视频监控分辨率满足要求（至少1080p，200 万像素，可以采用1440p，400 万像素以上等）；CEMS采样平台建设高速球机摄像头（100万像素，大于15帧/s，延迟小于600ms，动态捕捉、逆光捕捉、日夜模式、断网重连功能），网络敷设以有线传输为主，无线补充为辅。

2、工程范围：新建和从原有系统提取部分（暂定7个），包括不限于摄像头、立杆、电缆、光纤等的所有材料供应、安装、现场施工（含基础、支架等）、调试、验收、培训等，并将数据传输到中控室超低排放全厂环境管控平台。

3、所有仪器、设备、材料等采用国内知名品牌（摄像头采用海康品牌），材料、施工质量等满足国标。

4、安装位置：保证所有成品装卸、发运、料棚门、料棚内、采样平台和站房等都安装有视频头，具体位置、数量列表。

| 序号 | 名称 | 要求位置 | 要求数量 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆堆堆棚 | 堆棚内（原有2个）、堆棚门对面 | 4 | 枪机 |
| 2 | 长堆堆棚 | 堆棚内（原有4个） | 4 | 枪机 |
| 3 | 砂页岩辅材棚 | 堆棚内下料口、堆棚西南北门对面 | 3 | 枪机 |
| 4 | 原煤棚 | 堆棚内下料口、堆棚门对面 | 2 | 枪机 |
| 5 | 窑头CEMS | 站房内、窑头采样平台 | 3 | 高速球机 |
| 6 | 窑尾CEMS | 站房内、窑尾采样平台 | 3 | 高速球机 |
| 7 | 煤磨CEMS | 煤磨采样平台1个，机房1个 | 2 | 高速球机 |
| 8 | 1#水泥磨CEMS | 水泥磨采样平台1个，机房1个 | 3 | 高速球机 |
| 9 | 2#水泥磨CEMS | 水泥磨采样平台1个，机房1个 |  |  |
| 10 | 危废污泥库房南 | 电石渣下料口，4个门 | 3 | 枪机 |
| 11 | 装运车辆进出门 | 钢仓，侧散，袋装，集装箱 | 13 | 枪机 |
| 12 | 石灰石库 | 下料口，东西门 | 3 | 枪机 |
| 13 | 石膏库 | 下料口，东门 | 3 | 枪机 |
| 14 | 熟料放散 | 东西门2个 | 4 | 枪机 |
| 15 | 在建库 | 新水泥库(不含侧散)4个，特种熟料棚2个，污染土棚2个 | 8 | 枪机 |
| 16 | 立磨排渣 | 排渣口（原有1个） | 1 | 枪机 |
| 17 | 危废厂房北门 | 2个北门，下料口 | 2 | 枪机 |
| 18 | 洗车台 | 洗车机出口 | 3 | 枪机 |
| 共计64个摄像头，其中枪机53个，球机11个 |  |  | 64 |  |

四、门禁系统建设项目

1、技术要求：新建门禁系统两套，门禁及视频监控系统应与厂内一卡通系统关联。门禁系统包括但不限于应具备车牌识别、车辆排放阶段识别、视频监控和自动车辆出入管控等各项功能。对于不符合排放标准的车辆禁止进厂（可选择关闭功能）。运输车辆基本信息电子台账保存周期不少于5年，视频保存周期不少于12个月，最终满足国家超低排放政策。

2、工程范围：门禁系统建设的软件及硬件所包含的所有配件，电缆，光纤，网线、立杆，道闸、摄像头等所有材料供应、安装、现场施工（含基础、支架等）、调试、验收、培训等，并将数据传输到中控室超低排放全厂环境管控平以及涉及到的与原有地磅无人值守系统的数据对接及互通。

3、所有仪器、设备、材料等采用国内知名品牌，材料、施工质量等满足国标。

五、洗车机智能化改造项目

1、技术要求：所有洗车台电流、水压、流量，清洗时间，车牌号、视频监控记录等信息接入全厂环境管控平台；所有洗车台均应具备感应车辆自动清洗功能、最低冲洗时间控制功能，洗车时间不小于30s；所有洗车台均应设置视频监控设施，识别记录清洗车辆车牌号，纳入环保考核范围，最终出厂车辆清洗信息要在环境管控平台上记录，最终满足国家超低排放相关政策。

2、工程范围：现有洗车机改造，包括不限于仪器、设备、PLC控制系统、电缆等的所有材料供应、安装、现场施工（含基础、支架、安全设施等）、调试、验收、培训等，并将数据传输到中控室超低排放全厂环境管控平台。

3、共三台洗车机，分别明确每台洗车机所需各种仪器、设备、PLC控制系统、电缆等数量、品牌、型号、精度、数据传输方式（网络敷设以有线传输为主，无线补充为辅）、单价等。

4、所有仪器、设备、材料等采用国内知名品牌，材料、施工质量等满足国标。

| 序号 | 设备名称 | 安装位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水压传感器 | 洗车机 | 9套 |
| 2 | 流量传感器 | 洗车机 | 9套 |
| 3 | 数据采集传输模块 | 洗车机 | 3套 |
| 4 | 道闸及车牌识别系统 | 洗车机 | 3套 |

六、喷淋新增及改造项目

1、技术要求：原则采用雾炮或雾桩抑尘方式（可根据实际调整成其它方式），设备为工业级，微雾等抑尘设施的电流、水压或流量等数据要接入环境管控平台，绘制同步运行曲线等，配套TSP监测仪，最终满足国家超低排放相关政策。

2、明确每个堆棚的抑尘技术方案，采用抑尘方式，采用的设备品牌、数量，型号、材质、设备参数（包括不限于功率、流量、扬程、水雾颗粒直径、水箱容量（配备水过滤器）、旋转角度、操作功能等）、PLC控制系统、数据传输方式（网络敷设以有线传输为主，无线补充为辅）、单价等。

3、明确每个堆棚配套的TSP监测仪品牌、型号、主要配置、技术指标等，投标产品须提供省部级及以上计量检测机构的计量器具型式评价报告复印件，环保认证（CCEP）证书复印件（有效期内的），具有CMA资质的省部级及以上计量检测机构的检测报告。TSP监测仪，通过物联网和云计算技术，实时监测扬尘浓度等，并且在监测中心平台上能够对监测数据进行自动分析与管理，支持远程取证。

4、工程范围：对现有石灰石圆堆棚、长堆堆棚、砂岩页岩堆棚、脱硫石膏棚、水泥磨石灰石堆棚新增加抑尘系统，对原煤棚喷淋设备增加数据采集装置，包括不限于仪器、设备、PLC控制系统、电缆等的所有材料供应、安装、现场施工（含基础、支架、作业平台、安全设施等）、调试、验收、培训等，并将数据传输到中控室超低排放全厂环境管控平台。招标方将水送至水箱，动力电送至控制箱。提供所有TSP监测仪、安装、现场施工（含基础、支架、作业平台、安全设施等）、与平台对接调试、验收、培训等工作。

5、电机、风机等采用节能型号，所有仪器、设备、材料等采用国内知名品牌。

| 序号 | 设备名称 | 安装位置 | 堆棚规格（米） | 供货安装调试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋设备 | 石灰石圆堆棚 | Ø90 | 满足国家超低排放政策 |
| 2 | 喷淋设备 | 长堆堆棚 | 46×180 | 满足国家超低排放政策 |
| 3 | 喷淋设备 | 砂岩页岩堆棚 | 80×91 | 满足国家超低排放政策 |
| 4 | 喷淋设备 | 脱硫石膏棚 | 35×30 | 满足国家超低排放政策 |
| 5 | 喷淋设备 | 水泥磨石灰石堆棚 | 36×80 | 满足国家超低排放政策 |
| 6 | 喷淋设备 | 原煤堆棚（已有天幕） | 6套 | 需将安装喷淋设备状态采集装置，信号传输至超低排放平台 |

七、装运DCS改造项目

1、技术要求：要符合DCS系统安装技术规范要求。

2、工程范围：包括不限于电缆等的所有材料供应、安装、现场施工（含基础、支架、作业平台、安全设施等）、调试、验收、培训等，并将数据传输到中控室超低排放全厂环境管控平台。

3、装运DCS改造及新增收尘器信号接入。

| 序号 | 名称 | 供货安装调试要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5台收尘器信号接入，电缆敷设 | 满足国家超低排放政策 |
| 2 | 地磅局控光纤改造 | 满足国家超低排放政策 |
| 3 | PLC通讯测试，程序编写，画面组态，信号调试 | 满足国家超低排放政策 |
| 4 | 负责装运局控所有收尘风机运行信号与第三方平台对接 | 满足平台要求 |

八、电缆敷设项目

1、技术要求：电缆敷设符合行业技术要求，其中电缆、电缆桥架、穿线镀锌管由招标单位供应，其它所有耗材、机械等由承包单位负责。

2、工程范围：负责将电缆敷设到招标单位指定位置，包括不限于现场施工，桥架、线管敷设、过道、吊车等工作。

3、水泥磨及原料现场控制收尘改造控制电缆敷设工程量（预估）。

| 序号 | 名称 | 数量（米） | 电缆规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7台收尘器到DCS电缆敷设（含所需要的桥架、镀锌管等辅助设施） | 2000 | KVV8*1、YJV3*6+1*4 |

4、喷淋系统改造动力缆敷设工程量（预估）。

| 序号 | 名称 | 数量（米） | 电缆规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制成配电室至水泥磨东门检修电源 | 150 | YJV3*70+2*35 |
| 2 | 水泥磨东门至石膏棚喷淋系统总控制箱 | 100 | YJV3*25+2*16 |
| 3 | 干燥窑至混合材棚喷淋系统总控制箱 | 50 | YJV3*25+2*16 |
| 4 | 砂岩配电室至砂岩堆棚喷淋系统总控制箱 | 50 | YJV3*50+2*25 |
| 5 | 电源总控制箱至每台抑尘设备控制箱 | 1200 | YJV3*10+1*6 |
| 6 | 包含配套所需部分的电缆桥架及镀锌管 | 1200 | DN50 |

6、新增气体分析仪动力缆敷设工程量（预估）。

| 序号 | 名称 | 数量（米） | 电缆规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制成1号磨气体分析仪电源 | 45 | YJV3*10+1*6 |
| 2 | 制成2号磨气体分析仪电源 | 45 | YJV3*10+1*6 |
| 3 | 煤磨气体分析仪电源 | 70 | YJV3*6+1*4 |
| 4 | 包含配套所需部分的电缆桥架及镀锌管 | 45 | DN50 |

相关说明：

- 电缆敷设项目计价方式采用固定总价与综合单价相结合的计价方式。

- 综合单价部分：电源总控制箱至每台抑尘设备控制箱，在施工中可能发生与预估工程量变动的项目，采用综合单价计价。结算工程量为经发包方签证确认的实际完成量，结算价格为结算工程量乘以中标综合单价计算。

（3）固定总价包干部分：电源总控制箱至每台抑尘设备控制箱电缆敷设项目以外的项目为固定总价包干部分。承包人应充分认知和考虑其范围、数量、规格、做法的工程内容，除发生经双方签证认可的重大变更外，固定总价不做调整。

九、工程规定

1、工程范围包含各项目供货（部分甲方供货）、施工、调试、培训等，需全部满足《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》环大气〔2024〕5 号、《辽宁省水泥行业超低排放改造实施方案》辽环发〔2024〕14号、《水泥企业超低排放控制技术指南》环办大气函〔2024〕209号文件内容要求、满足市、省、国家生态环境主管部门、超低排放评估专家组验收通过，验收期间发生的任何费用都由承包方承担。

2、施工完成后由招标方根据各项工程的技术要求自行组织工程验收，最终以满足上一条要求为准。

3、由甲方通知到厂答疑、查看现场。合同签订后，非招标方另行增加项目（增加项目不含有相关部门整改意见，整改意见均属合同范围）或工程量，由投标方需自行负责。各相关单位对各分项所在施工内容的整改意见等同视为合同施工内容，投标方无权异议。

4、针对提出整改意见时所涉及的各分项投标方需无条件整改直至验收通过，各分项目综合单价或一次包死价格在合同执行期间不予调整。

5、本地服务器布置在招标方指定位置，通讯全程光纤，部分为网线，线路敷设沿用甲方桥架、电缆沟。所有设备电源由甲方指定电源引出。要求施工质量良好、美观，施工要求满足各种现行国家、行业安全标准。

6、各单位施工人员需持证作业，严禁无证上岗，所有施工人员具备意外伤害险（或工伤险），且提供体检证明，配合厂端提供进厂资料。

7、因一体化智能管控平台通讯所产生使用费用时，所有费用由投标方承担，承担期限不少于二年。

8、相关后续所有服务费用、网络费用、运维费用等投标方有义务在投标时明确告知，如无书面告知，视为免费。

9、各系统不允许设置限制招标方使用的加密等行为，保证投标方使用及有足够权限设置系统或查看数值，如有相关情形视为验收不合格。

10、本系统后续接入其他第三方或官方平台时，投标方需免费无条件配合。

11、招标方对所有条款拥有最终解释权。

十、货款结算方式

1、工程预付款：合同签订完毕，施工材料及施工准备之前不予支付预付款；

2、工程进度款：硬件设备（包含施工材料等）进厂后或负责施工的完成工程量30%后，付至合同总价的30%。

3、全部工程竣工，通过厂内功能验收合格支付到实际完成量的80%（含已付款）；

4、市、省生、国家生态环境部门针对合同所列分项政策验收通过后付至合同总价的90%（含已付款）。

5、工程质量保修金：结算价款的10%，保修期满一年，复验无质量问题后一次性付清（无息）。

6、货款支付方式：电汇、银行承兑、商业承兑等。

十一、工程期限、验收标准及其罚则说明：

1、乙方需在合同签订日起20个日历日内主要备件进厂到货， 60个日历日内完工。完工日期每逾期一天，乙方需按总金额千分之三缴纳违约金，即逾期违约金=逾期天数*总货款千分之三。如遇甲方施工条件不允许，由乙方出具停工申请，经双方协议商定后，不计入工期。

2、乙方负责售供之产品，按甲方现有设备操作自安装完成通电试车正常后，硬件质保（保固）一年，软件质保一年，质保期过后需保证系统无BUG可正常运行。在质保（保固）期限内，由于产品质量问题而引起设备不能正常运行，乙方应无条件进行更换、修理。

服务响应时间应在乙方自接到甲方通知后8小时内，如乙方未能及时响应进行服务，甲方损失从质保金中扣除。

3、设备未达质保（保固）期限损坏，乙方自接到甲方通知后48小时内（国外设备120小时内），派遣专业人员到现场进行服务，如乙方未能及时到甲方现场进行服务，且未征得甲方同意延后到厂服务时间，甲方有权自行处理，所产生的费用由乙方全额负担。

质保（保固）范围内之设备（非甲方使用不当原因）等备件未达质保（保固）期限损坏，乙方应承担甲方损失，损失金额从质保金中扣。

4、未达质保（保固）期限之一半, 须接到甲方通知日起二个月内免费换新 。

十二、环保措施方案

认真贯彻国家及地方有关环保规定；严格按环保制度要求，在施工时监督施工方对材料进行苫盖，及时清理产生的垃圾，防止被风刮走，对其他区域造成污染。

十三、消防措施方案

煤磨区域作业严禁吸烟，如需动火作业要提前办好审批手续，并按厂内相关要求准备好灭火器等相关设施，满足施工现场消防要求。

1、施工现场按照“谁主管，谁负责”的原则，确定项目经理负责消防保卫工作。建立完善的消防、保卫体制体系，并由项目经理指定专人负责。

2、加强施工人员的防火安全教育，增强施工人员的防范意识。

3、加强工地现场火源管理，严格工地用火制度。工地各防火重点部位配备足够的灭火器材，并保持灵敏、有效。

十四、劳动安全卫生措施方案

1、将项目纳入安全管理范围，对安全隐患进行准确识别，并指定安全措施，进行安全监督与管理。

2、根据国家相关规范标准厂端安全管理制度，对施工上岗人员进行相应安全培训，经审查合格后方可上岗。

3、监督施工方对现场施工人员职工配备完善的劳保用品，现场配备适用的应急设施、器具。

第五章  投标文件格式

（注意：投标人的投标文件应按投标文件格式中的顺序装订）

格式1                      投  标  书

致：大连水泥集团有限公司

1、根据已收到贵方大连水泥集团有限公司-2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之二以及环境管控平台等项目

招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察和研究上述招标文件的投标须知、约定条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿投标报价（详见报价一览表）。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

3、如果我方中标，我方保证按上述招标文件资料、约定条款、技术规范要求保证供货、安装和服务及时到位。

4、如果我方中标，我方承诺所有产品质量达到验收合格标准。即产品执行标准：中国国家标准化管理委员会及行业标准，产品检验标准。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

6、我方提交全部资料真实可靠，投标文件的内容全部响应招标文件规定要求。

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

电    话：                  传    真：

日    期：   年  月  日

## 格式2

## XXX项目投标报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 含税价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 税率: |  | 增值税专用发票 % |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |
| 工期： |  | 合同签订日起 个日历日内主要备件全部到货（含运输）， 个日历天完工。 |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |  |  |
| 是否完全满足 或优于规范要求： |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系人姓名、电话：

日期：             年    月    日

报价须知：

1、所报的综合单价或合同总价，应包括工程直接费、间接费、措施费、社会保险费、安全文明施工费、利润、税金、政策性文件规定及合同实施期内的所有费用和风险、责任等各项应有费用。

2、投标价格中应考虑合同工期内各种政策性调整和施工条件的变化，如停水、停电、施工机具进出场、安拆等，设备及材料二次倒运、人工价差、材料价差参考工程量的变化等其他各种因素造成的工程费用的增加或减少等。中标后中标单位应对投标价格承担以上风险责任，合同履行期内无论何种原因（经签证认可的除外）均不对投标价格进行调整；

3、各种材料的损耗、施工用具（含施工车辆）等不计入工程量，但均应包括在投标价格内；

格式3

XXXX项目供货报价清单

| 序号 | 设备名称 | 设备 配置类型 | 设备品牌 | 技术参数/规格 | 数量 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

XXXX项目功能清单

| 序号 | 内容 | 功能 | 规格参数/要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（参与多个分项报价的投标单位，若涉及提供配套硬件设备或通过软件实现功能的，需按所投分项类别分别提供上述“供货报价清单”或“项目功能清单”）

投标人（盖单位公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系人姓名、电话：

日期：             年    月    日

格式4

法人代表授权书

大连水泥集团有限公

公司委托本单位	    	同志全权代表我单位，就贵公司大连水泥集团有限公司-2025年水泥窑超低排放有组织和无组织部分改造项目之二以及环境管控平台等项目，以本单位名义全权处理一切与之有关的事务。

特此声明

被委托人身份证

正、反面复印件

投标单位全称（公章）：

企业法人代表（签字）：

被 委 托 人（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

格式5

法定代表人证明书

大连水泥集团有限公司：

兹       同志，为            公司法定代表人，性别      ，年龄      ，职务       ，身份证号                  。

特此证明

法人身份证

正、反面复印件

投标单位（盖章）：

日    期：    年   月   日

格式6               企业资格声明

1、企业名称：

2、地    址：

3、联 系 人：                              手机：

4、电    话：                              传真：

5、成立或注册日期：

6、注册资本：

7、法人代表姓名：                 联系电话：

8、开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

9、其它情况：

兹证明上述声明真实、准确，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人（签字）：

日  期：    年   月   日

格式7

服务承诺：

1.保修期内负责施工内容保修，服务及解决问题时间为：   小时。

2.执行标准：

3.检验标准：

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人签字：

日期：   年   月     日

格式8

技术方案

1、方案设计文本说明

2、施工方案与技术措施

3、质量管理体系及保证措施

4、安全、文明施工体系及保证措施

5、环境保护体系及保证措施

6、施工成本管理措施及风险管理措施

7、应急预案及处理措施

8、施工进度计划（人员、设备、物资）

9、拟派项目管理人员构成

（格式自拟）

附件一：

进驻大连水泥厂的外协单位需提供相关资料的清单

以下材料需提供复印件（承包单位盖章）：

1.营业执照

2.资质证书

3.从事特种生产活动的安全生产许可证

4.主要负责人及安全生产管理人员具备与从事的业务相对应的安全培训资格证

5.特种（含特种设备）作业人员资格证

6.全员安全生产责任制

7.与承揽作业相关的安全管理规章制度、安全技术操作规程

8.与承揽作业相关的应急预案或现场处置方案

9.与承揽作业相关设备的检验报告，使用证

10.进场作业人员台账（并提供与名单相对应的特种(设备)作业资格证等证件复印件）

11.依法参加工伤保险的证明（或与工伤保险赔付额等额的意外伤害保险等证明）

12.劳保发放记录

13.企业用工合同复印件

14.人员（三级）安全教育档案（承包方进行）

15.工程合同复印件

16.安全技术方案（需交代组织设计、检修方案等内容，并进行风险辨识，制定风险管控措施）

联系人：高扬                       电话：18840990840